2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛模拟题

（请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”）

A 题  自动化岸桥吊具的防摇轨迹与协同作业

集装箱码头自动化作业中，岸桥需要将集装箱在船舶与码头运输设备之间快速搬运。岸桥小车沿水平轨道运动，集装箱通过钢丝绳悬挂在小车下方。小车的加速、减速以及起升绳长变化都会引起集装箱摆动。过大的摆角不仅影响定位精度，还可能造成集装箱与船舱、箱堆或相邻吊具发生碰撞。因此，在保证安全的前提下提高单次吊运速度，是自动化岸桥控制的重要问题。

考虑图 1 所示二维模型。岸桥小车水平位置为 x(t)，悬挂绳长为 l(t)，集装箱质心相对于竖直方向的摆角为 θ(t)，顺时针为正。集装箱质量为 m。忽略钢丝绳质量、空气阻尼以及吊具转动惯量，将集装箱视为质点建立基本动力学模型；涉及碰撞时，再将集装箱视为长 12.2 m、高 2.9 m 的矩形，其长边始终保持水平。

图 1  岸桥小车—吊具二维运动示意图

在不考虑风载的情况下，允许采用下式描述摆角运动：

θ¨ + 2(l˙/l)θ˙ + (g/l)sinθ = -(x¨/l)cosθ

集装箱质心坐标为 x_p=x+l sinθ，z_p=H_b-l cosθ，其中轨道高度 H_b=45 m。小车速度、加速度、加加速度分别受限于 |x˙|≤4.0 m/s、|x¨|≤1.2 m/s²、|x⃛|≤1.5 m/s³；绳长范围为 8～35 m，|l˙|≤1.2 m/s、|l¨|≤0.6 m/s²。重力加速度取 g=9.8 m/s²。

小车采用分段常加加速度（S 曲线）控制。表 1 给出一次试验的加加速度指令，绳长固定为 28 m；未列出的时段加加速度为 0。初始时刻 x=0、x˙=0、x¨=0、θ=0、θ˙=0。

| 时段/s | 0–1.0 | 1.0–3.0 | 3.0–4.0 | 4.0–8.0 | 8.0–9.0 | 9.0–11.0 | 11.0–12.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x⃛/(m/s³) | 1.0 | 0 | -1.0 | 0 | -1.0 | 0 | 1.0 |

请建立数学模型，解决以下问题：

问题 1  按表 1 的小车控制指令，计算 0～20 s 内小车位置、速度、集装箱质心位置、摆角和角速度，每隔 0.05 s 保存到 result1.xlsx 中。给出小车停止后的最大残余摆角，并判断该控制过程是否满足全部速度、加速度和加加速度约束。

问题 2  在绳长固定为 28 m、小车从 x=0 静止出发并在 x=45 m 处静止的条件下，设计关于时间对称的 7 段 S 曲线控制，使运输总时间尽可能短。要求全过程 |θ|≤3°，到达终点后 5 s 内 |θ|≤0.20°、|θ˙|≤0.015 rad/s，同时满足小车三项运动约束。给出最优各段持续时间及对应运动曲线。

问题 3  实际作业中，小车水平运输与起升/下降可同时进行。设集装箱初始位于 x=0、l=32 m，目标状态为 x=52 m、l=12 m，初末均要求小车和绳长速度为 0，且末端摆角满足问题 2 的定位要求。码头上存在两个不可进入的矩形障碍区域：A: 18≤x_p≤28 m 且 0≤z_p≤15 m；B: 36≤x_p≤45 m 且 0≤z_p≤20 m。考虑集装箱的实际矩形尺寸，设计 x(t) 与 l(t) 的协同轨迹，使总作业时间尽可能短，且集装箱在全过程中不与障碍区域相交。

问题 4  某泊位有两台相邻岸桥 Q1、Q2 同时作业。两台岸桥均采用问题 3 的动力学和运动约束，且各自一次只能搬运一个集装箱。表 2 给出 6 个待完成任务；任务“船侧位置”和“陆侧位置”均表示小车水平位移距离，绳长初末值分别为 30 m 和 12 m。两台岸桥共享一个陆侧交接区，同一时刻只能有一台岸桥的集装箱质心进入 x_p≥48 m 的区域；此外，当两台集装箱的质心高度均低于 18 m 时，两质心的水平距离必须不小于 8 m。请设计任务分配、作业顺序及各次吊运轨迹，使完成全部 6 个任务的总时间尽可能短。

| 任务 | 允许岸桥 | 船侧位移/m | 最早开始/s | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Q1/Q2 | 46 | 0 | 1.0 |
| J2 | Q1 | 52 | 0 | 1.3 |
| J3 | Q2 | 40 | 20 | 1.0 |
| J4 | Q1/Q2 | 55 | 45 | 1.6 |
| J5 | Q1/Q2 | 43 | 65 | 1.1 |
| J6 | Q2 | 50 | 90 | 1.5 |

问题 5  考虑海风对吊具摆动的影响。假设水平风力作用于集装箱质心，并可等效为附加水平加速度 a_w(t)=A sin(0.35t+φ)，其中 0≤A≤0.18 m/s²、φ∈[0,2π) 均未知；同时集装箱质量可能在 18～32 t 之间变化。请在问题 4 的基础上设计鲁棒的轨迹与调度方案，使任意允许的 A、φ 和质量条件下均满足碰撞与摆角安全约束。请给出你们认为合理的“效率—安全”综合评价指标，并分析为鲁棒性所付出的时间代价。

附录  碰撞与数值计算说明

问题 3～5 中，判断矩形集装箱与矩形障碍物是否碰撞时，不应只判断质心轨迹。集装箱长边保持水平，可由质心位置直接确定其四个顶点；若需要考虑安全裕度，可将障碍物边界按给定裕度向外扩张。

对于含未知风相位的鲁棒性计算，可采用解析包络、离散最坏情形搜索或其他合理方法，但应说明离散精度与安全裕度之间的关系。